# Temperatuur, vochtigheid en co2 uitlezen

Voor deze oefening maken we gebruik van Visual studio code en de PlatformIO extensie. Dit is de simpelste manier van werken, omdat je alles vanuit een grafische omgeving uitvoeren en niks aan de projectstructuur moet veranderen.

Het doel is om een dashboard te maken, waar je dit mooi kan opvolgen:

- Voorbereiding van de ontwikkelomgeving

Download Visual studio code via de blauwe knop van de website: https://code.visualstudio.com. Er is voor elk veelvoorkomend besturingssysteem wel een download.

Wanneer Visual Studio code geïnstalleerd is ga je naar “Extensions” (5de icoontje in de linker balk).

En daar zoek je voor “PlatformIO IDE” en klik op Install. Deze extensie heeft het symbool van een alien. Het project dat wij zullen aanmaken is gebaseerd op deze extensie.

- Het project zelf aanmaken

Als dit gebeurd is komt er in de linker balk onder Extentions het icoontje bij. Klik hierop en dan op “Create New Project”.

Geef je project een duidelijke naam zoals bv. ControlCO2. Dit kan eender wat zijn zolang dit maar voor jouw duidelijk is.

Als board neem je “SparkFun ESP32 Thing (SparkFun Electronics) en Framework “Arduino”. Welkebelangrijk dat dit juist is, want op basis hiervan weel PlatformIO welke tools en framwork er nodig is om het project correct te laten werken.

Het vinkje “Use default location” mag je aan laten staan. Dan wordt dit aangemaakt in de standaard map: C:\Users\<Gebruikersnaam>\Documents\PlatformIO\Projects Maar ik heb de voorkeur om dit op mijn Desktop te zetten, omdat dit gemakkelijker werkt. En je kan dan snel aan alle bestanden.

Als je dit hebt aangemaakt krijg je een leeg project. Waarvan het belangrijkste bestand platformio.ini is. Hier staat de configuratie van dit project.

Dit bestand kan je zien als de motor van je auto, hierin staat wat er allemaal nodig is om dit project uit te voeren. Zonder dit start de auto niet.

Maar we moeten gedurende de volledige oefening hier niks aan veranderen. Omdat we met Visual studio code werken kan je alles via een grafische omgeving doen en wordt dit automatische geüpdatet.

Aan deze structuur moeten we niks veranderen. Dit is de standaard structuur, zoals elk PlatformIO project is opgebouwd.

Het enige wat we nodig hebben is de broncode van deze sensor. Maak een nieuwe map met naam operame aan.

Gaan nu in de browser de GitHub repository van deze sensor: https://github.com/controlco2/operame

Download de ino-file “operame.ino”. En zet dit in de operame map die je net hebt aangemaakt.

Ga nu in de browser, in diezelfde repository naar het bestand “operame_string.h” en “logo.h” en sla dit op in de include directory van jouw project.

Nu zou je dit moeten hebben. Let daarbij op de ino extensie van operame.ino en de h extensie van logo.h en operame_strings.h. Als de extentie niet klopt kan je dit eventueel nog hernoemen in visual studio.

- Het project configureren

Nu heb je in principe alles om dit te kunnen uitvoeren. Alleen moet je nog 2 parameters configureren omdat de code in de “src” map anders wordt uitgevoerd. PlatformIO voert bij een nieuw project enkel de “src” map uit en niet de “operame” map.

Klik op hat alien icoon, ga naar de Project pagina, en klik op configure.

Op het tabblad PIO Configuration, voeg daar een nieuwe optie toe: src_dir met als waarde het pad naar de operame map. Bij mij is dit C:\Users\jarne\Desktop\ControlCO2\operame, maar bij jullie kan dit uiteraard anders zijn.

Vergeet niet op opslaan te drukken (= “Save”). Anders wordt dit niet bewaard.

Om het project uit te voeren hebben we nog een aantal bibliotheken nodig. Ga naar de sectie common configuratie en voeg de optie lib_deps toe.

Klik nu op Add library en voeg deze toe:

Als je deze niet direct vindt, kan je dit ook rechtstreeks in platfromio.ini plakken. Vergeet ook hier niet op te slaan.

- Het project uploaden naar de sensor.

Sluit nu de sensor met een usb-kabel aan op je computer, we gaan dit nu uploaden naar de sensor. Als je dit hebt gedaan komt er op het devices tabblad een device bij:

In mijn geval heb ik de USB-kabel op COM3 aangesloten. Bij jullie kan dit een andere poort zijn. Maar dit is altijd van het formaat: COM + getal.

Gan nu terug naar de configuratie van het project. En voeg op het tabblad Env nog de parameter upload_port toe. Deze moet hetzelfde zijn als wat er bij Devices staat.

Open een terminal (rechter muisklik -> Open in Integrated terminal) in diezelfde directory als het project en voer het commando “pio run” uit.

Dit zal veel output produceren, maar hier hoef je niks van aan te trekken. Het belangrijkste is dat er op het einde een succes status te zien krijgt. Nu heb je dit geüpload naar de sensor.

Je kan ook in de output zien dat dit effectief in het geheugen van de sensor is geschreven:

- De instellingen van de sensor

Druk nu de 2 knoppen op de sensor in. Dit is om het te resetten.

Neem nu je smartphone erbij en verbind met het wifi netwerk zoals aangegeven op het scherm. Voor deze sensor is dit het WiFi netwerk “operame-3ce41d”.

Ga nu in de browser van je smartphone naar 192.168.4.1 en je komt op het configuratie menu van de sensor.

Voeg daar de instellingen voor het wifi netwerk en voor mqtt in. Zorg er zeker voor dat het vinkje “WiFi verbinding gebruiken” en “Activeer MQTT publicatie is aangevinkt”, anders zal dit niet werken.

In het veld Broker heb ik het IP-adres van een mosquitto MQTT-broker ingevoerd. Deze heb ik geïnstalleerd op een raspberry pi.

Klik vervolgens op opslaan en op restart. Eenmaal dit herstart is zal dit waarden versturen naar de mosquitto broker.

- Het dashboard maken in Zabbix

Nu moeten we dit nog in een dashboard krijgen. Het is immers de bedoeling dat we dit kunnen opvolgen.

Hiervoor heb ik Zabbix op de raspberry pi geïnstalleerd. Dit is een monitoringsysteem waarmee je ook dashboards kan maken. Ga naar het IP-adres weer dit draait en voeg /zabbix eraan toe. In mijn geval is dit http:/192.168.0.226/zabbix. Maar je moet mij maar vragen voor het correcte IP-dress, op elk WiFi-netwerk is dit anders.

Log in met gebruikersnaam “Admin” en wachtwoord “zabbix”. Opgelet dit is hoofdlettergevoelig!

Eenmaal ingelogd kan je op in de sectie dashboard, naar het dashboard CoderDojo gaan. Dit is het dashboard voor deze sensor.

Als alles goed gaat kan je nu hier waarden voor Temperatuur, CO2 en vochtigheid zien.